# Ekstrakcja całkowitego RNA z neutrofili

Izolacja całkowitego RNA z neutrofili na potrzeby analiz transkryptomicznych. Neutrofile mają wysoką aktywność rybonukleaz i niską zawartość RNA na komórkę, dlatego istotne są szybka liza w buforze guanidynowym oraz praca w niskiej temperaturze. Podane objętości odpowiadają zestawowi kolumnowemu; przy małej liczbie komórek zaleca się wariant do niskich ilości (RNeasy Micro).

## 1. Odczynniki i materiały

- Zestaw do izolacji RNA na kolumnach krzemionkowych (Qiagen RNeasy Mini lub Micro).

- Bufor lizujący RLT z dodatkiem 1% 2-merkaptoetanolu (przygotować świeżo).

- Zestaw DNazy I do trawienia na kolumnie oraz bufor RDD.

- Etanol 70% oraz 96–100%, woda wolna od rybonukleaz.

- Kolumny homogenizujące QIAshredder lub igła 20–21 G.

- Opcjonalnie odczynnik stabilizujący RNA (RNAprotect), jeśli próbki nie są lizowane od razu.

- Wirówka stołowa, pipety i końcówki z filtrem, lód.

## 2. Przygotowanie

- Bufor lizujący: dodać 10 µl 2-merkaptoetanolu na 1 ml RLT; przygotować pod wyciągiem, zużyć w ciągu 24 h.

- Do buforu RPE dodać etanol zgodnie z instrukcją zestawu, jeśli nie zostało to wykonane.

- Przygotować mieszaninę DNazy I z buforem RDD (10 µl DNazy I + 70 µl RDD na próbkę).

- Powierzchnię i pipety przetrzeć środkiem usuwającym rybonukleazy. Do momentu lizy trzymać próbki na lodzie.

## 3. Procedura

- Osad neutrofili zlizować bezpośrednio w buforze RLT z 2-merkaptoetanolem: 350 µl dla ≤ 5×10⁶ komórek, 600 µl dla większej liczby. Wymieszać do całkowitej lizy.

- Zhomogenizować lizat na kolumnie QIAshredder (2 min, maksymalne obroty) lub przepuścić 5-krotnie przez igłę 20–21 G.

- Dodać jedną objętość 70% etanolu i wymieszać pipetą. Nie wirować.

- Przenieść próbkę na kolumnę RNeasy, wirować 15 s przy ≥ 8000 × g, odrzucić przesącz. Powtórzyć dla pozostałej objętości.

- Dodać 350 µl buforu RW1, wirować 15 s, odrzucić przesącz.

- Nanieść 80 µl mieszaniny DNazy I na membranę kolumny, inkubować 15 min w temperaturze pokojowej.

- Dodać 350 µl RW1, wirować 15 s, odrzucić przesącz.

- Płukać 500 µl buforu RPE (wirować 15 s), następnie ponownie 500 µl RPE (wirować 2 min). Przenieść kolumnę na czystą probówkę i wirować 1 min bez dodawania buforu.

- Eluować w 30–50 µl wody wolnej od rybonukleaz (Micro: 14 µl); odczekać 1 min, wirować 1 min przy ≥ 8000 × g.

- RNA trzymać na lodzie do pomiaru, przechowywać w −80°C. Unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania.

## 4. Kontrola jakości

- NanoDrop: A260/280 około 2,0; A260/230 w zakresie 2,0–2,2. Niskie A260/230 wskazuje na resztki buforów.

- Integralność RNA: Bioanalyzer lub TapeStation (RIN). U neutrofili RIN bywa niższy niż u limfocytów; próg akceptacji ustalić z laboratorium.

- Odnotować liczbę komórek wejściowych oraz uzyskaną wydajność.

## 5. Uwagi

- RNA neutrofili szybko ulega degradacji, a komórki łatwo się aktywują. Lizować możliwie zaraz po izolacji, pracować szybko i na lodzie.

- Częstym problemem jest zanieczyszczenie genomowym DNA. W razie potrzeby wydłużyć lub powtórzyć trawienie DNazą, ewentualnie zastosować wariant z eliminacją gDNA (RNeasy Plus).

- Do ustalenia na miejscu: zestaw, liczba komórek wejściowych, objętości lizy i elucji, docelowy RIN oraz typ analizy (bulk lub single-cell).

Na podstawie instrukcji zestawu Qiagen RNeasy.

Porównanie z innymi protokołami bulk RNA-seq

Materiał poglądowy — zestawienie dwóch opublikowanych protokołów bulk RNA-seq z fizycznie wyizolowanych neutrofili. Metoda docelowa stażu nie jest jeszcze znana.

| Etap | Gonye/STAR | RZS — Fresneda Alarcon 2024 |
| --- | --- | --- |
| Materiał wyjściowy | Krew pełna (500 µl), EDTA | Krew obwodowa, heparyna |
| Liza erytrocytów | Bufor ACK | Bufor chlorku amonu |
| Izolacja neutrofili | Selekcja negatywna magnetyczna (EasySep Direct Human Neutrophil Kit) | Gradient gęstości: HetaSep + Ficoll-Paque (czystość >97%, żywotność >98%) |
| Liza / ekstrakcja RNA | Liza wprost w buforze TCL + 1% 2-merkaptoetanolu (1000 kom./µl); lizat mrożony, później czyszczenie kuleczkami SPRI (RNAClean XP) — bez kolumny | TRIzol-chloroform (zoptymalizowany), precypitacja izopropanolem, oczyszczanie na kolumnie QIAGEN RNeasy (mRNA) lub miRNeasy (miRNA) |
| Trawienie DNazą | Opcjonalnie (praca na niskim wejściu) | Tak, na kolumnie podczas oczyszczania |
| Przechowywanie | Aliquoty lizatu na suchym lodzie → −80°C | RNA mrożone w ciekłym azocie → −80°C |
| Kontrola jakości | Qubit (dsDNA HS), Bioanalyzer HS; ocena czystości bioinformatycznie | Bioanalyzer RNA Nano/Pico; RIN ≥ 7,0 |

Najważniejsze różnice: metoda izolacji (selekcja negatywna magnetyczna vs gradient gęstości), sposób ekstrakcji RNA (liza w TCL + kuleczki SPRI vs TRIzol + kolumna) oraz przygotowanie biblioteki (Smart-Seq2 pod niskie wejście vs selekcja poli-A). Wspólne: liza erytrocytów na starcie, szybka praca, mrożenie, docelowy RIN około 7.

## Źródła

- Gonye A.L.K. i wsp. Protocol for bulk RNA sequencing of enriched human neutrophils from whole blood and estimation of sample purity. STAR Protocols 4:102125, 2023. DOI: 10.1016/j.xpro.2023.102125.

- Fresneda Alarcon M. i wsp. Complexity of the neutrophil transcriptome in early and severe rheumatoid arthritis: a role for microRNAs? J Leukoc Biol, 2024. DOI: 10.1093/jleuko/qiaf090 (PMC12210129).

- Instrukcja zestawu Qiagen RNeasy — chemia buforów (RLT/RPE), wiązanie i elucja RNA na kolumnie.